NÜKLEER VE FOSİL YAKITLI SANTRALLERİN

EKONOMİK MUKAYESESİ

Nükleer santraller ile kömür santralleri çoğu ülkelerde baz yük santralleri olarak kullanıldıkları için bu santrallerin elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin karşılaştırılması önemlidir.    Nükleer santrallerde yatırım masrafları, kömür yakıtlı santrallerde ise yakıt masrafları enerji üretim maliyetinin %50 sini teşkil etmektedir. Bu nedenle nükleer santrallerde üretilen enerjinin maliyeti yatırım masrafları üzerinde etkili olan ıskonto oranına, kömür santrallerinde üretilen enerjinin maliyeti ise yakıt masrafları üzerinde etkili olan kömür fiyatına oldukça duyarlıdır

Kömür yakıtlı ve nükleer santraller için uygulanacak kabuller:

1)      Santral amortisman ömrü 30 yıl (Varyasyon 25-40 yıl )

2)    Denge şebeke yük faktörü %75 ( Varyasyon %65-%80 )

3) Tam yükte yıllık işletme saatleri ( saat/yıl    )

Denge yük faktörü              %          65                            75                            80

İşletmenin      1. yılı                            5000                      5000                    5000

İşletmenin      2. yıl                            5700                      6000                    6000

İşletmenin    3. yılı                          5700                      6600                    7000

ve sonrası

KÖMÜR SANTRALLERİNDE YATIRIM MASRAFLARI

Fosil yakıt ve özellikle gaz santrellerinin birim tesis bedelleri nükleer santrallere kıyasla daha düşüktür. Bunların yapım süreleri de kısa olduğu için inşaat süresince faiz ve eskalasyon değerleri de düşük olacaktır Arazide radyoaktivite olmadığından servise çıkarılma masrafları da ufak olur.    Arazinin değer kazanması ve hurda satışları bu masrafları karşılar.

Kömür santralleri birim tesis bedeli:

$/kWe

2000

1500

1000

500

0                              500	1000	                1500                      2000

GÜÇ(MW)

“ ŞEKİL    1    ”

Bu eğri yardımıyla belirlenecek birim yatırım bedeli yaklaşık değerlendirmede kullanılır. Bu eğri hesaplanırken şu kriterler göz önönde bulundurulmuştur.

-Santral yeri, satın alma ve düzeltme masrafları

-inşaat masrafları, temeller, binalar vb..

-Nehirden su alma ve atma tesisleri

-Kömür ve kül tesisleri, depolama, taşıma vb..

-Türbin-Binası tesisatı

-Kazan-Dairesi tesisatı

-Boru donanımı

-Elektrik donanımı, şalterler, transformatörler, vb..

-Paratoner tesisatı, aletler    ve eşyalar vb..

KÖMÜR SANTRALLERİNDE İŞLETME ve BAKIM ( O&M ) MASRAFLARI

Kömür yakıtlı santrallerde işletme masraflarının en büyük kısmı kömür ve kül için taşıma, işleme tabi tutma ve depolama masraflarıdır. Modern olmayan ufak bir kömür santralinde O&M masrafları şu kısımlara ayrılabilir:

-Kömür ve kül el işlemleri ,                                                                    %69

-Su yağ ve diğer sarf maddeler,                                                    %    2

-Bakım ve tamir,                                                                                                %14

-üretim ekibi ücret ve aylıklar,                                                          %15

TOPLAM    :                  %100

Bakım, tamir ve parça yenileme masrafları yıldan yıla farklı olabilir. Ayrıca ücret ve aylıklar eskalasyona tabi olabilir. Bu nedenle yıllık O&M masrafları sabit değildir.

O&M masraflarının ülkeden ülkeye bu kadar değişik olmasının nedeni, ülkelerdeki işçilik ve personel    masraflarının farklılığı ile bu masraflar içinde yakıt ve kül işlemleri, baca gazları kontrolünde kullanılan malzemeler gibi değişkenler bulunmasından ileri gelir.

O&M masraflarının 2030 yılına kadar olan projeksiyonunda, kömür santralleri için Fransa, Çin Çekoslovakya dışındaki ülkelerde değişmeyeceği varsayılmıştır.

%75 Yükleme faktörü ile O&M masraflarının sabit masraflar yüzdesi ülkelere göre %32-%100 arasında değişmektedir.    Ülkeler ortalaması ise    40$/kWeYıl    olmaktadır.

KÖMÜR SANTRALLERİNDE YAKIT MASRAFLARI

| İhracatcı ülke | ABD 1985 2000 | AVUSTRALYA 1985 2000 | GÜNEY AFRİKA 1985 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Üretim | 45 50-54 | 35 39-42 | 14 18-22 |
| İç Taşıma | 15 15 | 10 10 | 9 9 |
| FOB | 60 65-69 | 45 49-52 | 23 27-31 |
| Dış Taşıma | 8 10-12 | 12 15-18 | 10 13-15 |
| CIF | 68 75-81 | 57 64-70 | 33 40-46 |

- TABLO 1-

CIF fiyatı

Kömürü ithal eden ülkeler için verilen fiyat, taşıma ve sigorta masraflarını da içine alan, ülke limanlarına teslim fiyatı gösterir. Bu fiyat ülke içindeki kara taşımasını içine almamaktadır.

2*600 MWe gücündeki bir kömür santralinde elektrik enerjisi üretim maliyeti:

Santralin termik verimi nt=%36

Kullanılan kömürün alt ısıl değeri ve fiyatı    Hu=6600000 kcal/ton , F=64 $/ton

Şebeke yük faktörü %75

Amortisman ömrü n=30 yıl

İnşaat süresi 5 yıl

Iskonto oranı r=%5

İnşaat süresince eskalasyon ve faiz oranı sırasıyla    e = %4.5    ve    i = %5 dir.

İnşaat süresince yatırım harcamalarınındağılımı ise:

1.Yıl              2.Yıl                    3.Yıl              4.Yıl                    5. Yıl

%20                %30                    %30              %15                    %5

Şekil 1 den    birim tesis bedeli 1100 $/kWe alınarak, fiziki santral inşaat tutarı

1100*2*600*1000 = 1320*106 $    dır.

İnşaat Süresince Eskalasyon Yükü;

İnşaat periyodu süresince kullanılan malzeme, techizat ve işçilik fiyatlarındaki artışlar ESKALASYON olarak adlandırılmaktadır. İnşaat periyodunda yapılan gerçek toplam harcama eskalasyon etkisiyle, inşaatın başlangıç tarihi için geçerli olan direkt inşaat bedelinden daha yüksek olacaktır. Yıllık eskalasyon oranı ( e ) ve harcama modeli yardımıyla inşaat süresi içinde herhangi bir yıla ait eskalasyon yükü ve eskale edilmiş yıllık gerçek harcama belirlenebilir.

Direkt inşaat bedeli Id ve inşaat süresi boyunca yıllık harcama yüzdesi y ( t ) ile gösterilirse, herhangi bir t yılına ait eskalastonsuz harcama miktarı:

Y ( t ) = Id * y ( t )

Eskale edilmiş harcama miktarı :

Ye ( t ) = Y ( t )*(1+e)t

eskalasyon yükü:

Ye ( t ) – Y ( t ) = Y [ (1+e)t - 1      ]                ifadeleri ile hesaplanır.

Id=1320M$                                                                          e=%4.5

| YIL SONU | Eskalasyon Periodu | Harcama DağIlImI (%) | EskalasyonsuzHarcama PlanI M$ | Eskale Edilmiş Harcama PlanI M$ | Eskalasyon Yükü M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 1 | 20 | 264 | 275.88 | 11.88 |
| 1998 | 2 | 30 | 396 | 432.442 | 36.442 |
| 1999 | 3 | 30 | 396 | 451.9 | 55.9 |
| 2000 | 4 | 15 | 198 | 236.12 | 38.12 |
| 2001 | 5 | 5 | 66 | 82.248 | 16.248 |
| TOPLAM |  | 100 | 1320 | 1478.54 | 158.59 |

- TABLO 2 -

İnşaat Süresince Faiz Yükü:

İnşaat süresince yapılan yıllık Ye ( t ) harcama miktarının kredi olarak alındığı düşünülürse, inşaat periyodunun sonunda Ye ( t ) miktarlarına ilave olarak bir faiz yükünün de geri ödenmesi gerekmektedir.

İnşaat süresi içinde herhangi bir t yılının başında kredi olarak kullandırılan Y e ( t ) miktarı için, inşaatın bitiminde geri ödenmesi gereken borç, faiz yükü de dahil olmak üzere:

T ( t ) = Ye ( t )    [ ( 1+i )L+1-t -1 ]

Şeklinde ifade edilir. Burada L inşaat süresi olduğundan ( L+1-t ) Büyüklüğü ise faiz periyodu olarak düşünülmelidir. Faaliyet yılı için gerekli kredi yılın sonunda kullanılırsa, faiz periyodu ( L–t ) olacaktır.

Bir t yılı için alınan Ye( t ) miktarındaki kredi faiz yükü ise:

T ( t ) – Ye( t ) = Ye( t ) [ ( 1+i )L+1-t    -1 ]      ifadesi ile hesaplanır.

Eskalasyon ve faiz yükleri de dahil olmak üzere, inşaatın bitimindeki toplam yatırım bedeli:

I k =      T(0)+T(1)+T(2)+T(3)+..............+T(L)                      olmaktadır.

Yatırımın şimdiki ( inşaata başlama tarihindeki ) değeri ise ıskonto oranı kullanılarak:

I p= I k ( 1+r )-l            şeklinde ifade edilir.

Santralin ekonomik verileri, inşaat süresi boyunca faiz yükleri ve inşaat bitimindeki toplam yatırım maliyeti şu şekilde olur.

i=%5

| Yıl Sonu | Faiz Periodu | Eskale Edilmiş Harcama M$ | Eskale Edilmiş Harcama+Faiz M$ | Faiz Yükü M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 4 | 275.88 | 335.3 | 59.42 |
| 1998 | 3 | 432.442 | 500.6 | 68.16 |
| 1999 | 2 | 451.9 | 498.2 | 46.3 |
| 2000 | 1 | 236.12 | 248 | 11.88 |
| 2001 | 0 | 82.248 | 82.248 | 0 |
| Toplam |  | 1478.59 | 1664.348 | 185.76 |

- TABLO 3 -

Santral bitiminde ( 2001 yılı sonu )eskalasyon ve faiz yükü dahil olmak üzere toplam yatırım harcamaları 1664.38 M$ dir. Yıllık sermaye masrafı veya amortisman bedeli, sabit yıllık sermaye masrafı metodunun matematiksel ifadesi olan:

Ck=Ik

ile hesaplanır.

Sermaye masrafı için kullanılan kredinin geri ödenmesi, santralin işletmeye başlangıç tarihi olan 1-1-2002 de başlarsa santral ömrü boyunca sabit yıllık sermaye masrafı:

C k=I k

Ortalama elektrik enerjisi üretimi:

E e = 8760 * N e * L f    = 8760 * 2 * 600 * 1000 * 0.75 =7.884 * 109    kWeh / Yıl          olur.

Birim elektrik enerjisi üretim maliyeti içinde sermaye maliyetinin hissesi:

g k = C k / E e =    108.27 * 109 / 7.884 * 109    =    13.74    mills / kWeh              olur.

O&M masrafları ülkelere göre farklı olmaktadır. Ancak    2* 600 MWe    lik bir kömür santrali için ABD örneği ele alınır ve ileriye yönelik eskalasyon olmadığı var sayılırsa, birim elektrik enerjisi üretim maliyeti içinde O&M maliyetinin hissesi :

g m    ==10.25 mills/kWh

[ ABD için O&M masrafları = 67.3 $ / kWeYıl ]

Yakıt Masrafları

Birim elektrik enerjisi üretim maliyeti içersinde yakıt maliyetinin hissesi, yakıt fiyatlarında ileriye dönük reel bir eskalasyon olmadığı varsayılırsa,

g f = c f = === 23.2 mills/kWeh

Olmaktadır.

Toplam    Elektrik    Enerjisi    Üretim    Maliyeti

g    =    g k    +    g m    +    g f    =      13.74    +    10.25    +      23.2      =    47.19        mills / kWeh

Türkiye’de Avustralya’dan ithal edilecek kömür ile çalışacak ve 2002 yılında servise girecek olan 2 * 600 MWe gücündeki bir santralde üretilecek elektrik enerjisinin maliyeti 47.19 mills/kWeh kadar olacaktır.

Bir Değere Getirilmiş Maliyet ( Levelised Cost ) Metodu ile Çözüm

g    =

Santralin işletmeye açıldığı tarihten ömrünün sonuna kadar yıllık sermaye    ( C k ) , O&M ( C m ) ve yakıt ( C f ) masrafları hesabı aşağıdaki gibidir.

Yıllık          Sermaye        Masrafları

İnşaat süresince yapılan yatırım harcamalarından dolayı eskalasyon ve faiz yükü dahil olmak üzere, santralin işletmeye geçiş tarihi    ( 1-1-2002 ) itibariyle toplam kredi borcu 1664.348 M$, santral ömrü boyunca sabit yıllık sermaye masrafı ( C k ) 108.27 M$ / Yıl olarak hesaplanmıştı.

Geri ödeme periyodunda ( n = 30 yıl ) her yıl geri ödenecek sabit miktarların yıllara göre faiz ve ana para kısmı ile yıllık ödemelerin bugünkü ( 1-1-2002 ) değeri ve “ Levelised Cost “ metodu esaslı, birim enerji başına sermaye maliyetinin hissesi    TABLO 4’de hesaplanmıştır.

Yıllık        O&M          Masrafları

Bu masraf için ABD örneği esas alınırsa

67.3 * 2 * 600 * 103 = 80.76 * 106    M$ / Yıl    bulunur.

Yıllık        Yakıt        Masrafları

Basit hesap yöntemi ile birim enerji başına yakıt maliyeti, 23.2 mills / kWeh    olarak hesaplanmıştır. Yıllık ortalama enerji üretimi 7.884*109 kWeh / Yıl    olduğuna göre, yıllık yakıt masrafı :

( 23.2 * 10-3 ) * (7.884 * 109 )    =    182.9 * 106    $/Yıl        olmaktadır.

Yukarıda hesaplanan yıllık O&M ve yakıt masraflarında ileriye yönelik reel eskalasyon olmadığı kabulü ile, işletme ömrü boyunca O&M ve yakıt masraflarının bugünkü değeri ve “ Levelised Costs “ metodu ile üretilen birim elektrik enerjisi başına O&M ve yakıt maliyetinin hesabı    TABLO 5 ‘de verilmiştir. Tablo 4 ve tablo 5 de verilen hesap sonuçlarına göre birim

enerji başına sermaye, O&M ve yakıt    maliyetinin hissesi sırasıyla

g k = 13.74 mills / kWeh      ,      g m = 10.25 mills / kWeh    ,    g f = 23.2 mills / kWeh

bulunmuştur.

Birim    enerji başına toplam üretim maliyeti ise :

g    =    g k +g m + g f      =    47.19 mills / kWeh olmaktadır.

Basit hesap ile Levelised cost metodu ile elde edilen sonuçlar aynı çıkmıştır. Bunun nedeni ise O&M ve yakıt masraflarında reel eskalasyon olmadığı var sayımıdır. Reel eskalasyon olduğunda Levelised Cost metodunun uygulanması zorunludur.

NÜKLEER SANTRALLERDE ENERJİ MAALİYETİ

Fosil yakıtlı santrallerde olduğu gibi yıllık sermaye masraflarına    ( amortisman ) yıllık O&M ve yakıt masrafları eklenerek bulunan yıllık toplam masraf, ortalama yıllık enerji üretimine bölünerek birim enerjinin üretim maliyeti bulunur.

Nükleer santrallerde gözlenen en önemli fark, yakıt masrafı hesabının daha kompleks olmasıdır. Nükleer yakıt reaktöre girmeden evvel değişik tarihlerde çeşitli işlemlere tabi tutulur ( ön masraflar ). Reaktörlerde kullanılmış yakıt da ileri tarihteki bir zaman peryodunda bazı işlemlere tabi tutulur ( arka masraflar ). Bütün bu masrafların yıllık yakıt masraflarına intikal etmesi gerekmektedir. Bu nedenle Levelised Cost metodu tercih edilir.

Şema 1 ‘ de enerji maliyetinin hesabında bahis konusu olan tüm masraf unsurları şematik olarak gösterilmiştir.

Santralin fiziksel inşaat masraflarına esas masraflar adı verilir. Bu masraflara ilave olarak, mal sahibinin idari, müşavirlik, staj v.b. gibi dolaylı masraflar ile inşaat süresince eskalasyon ve faiz gibi masraflar ve ayrıca taşıma, sigorta, yedek parça, bilinmeyenler gibi ek masraflar toplamı sermaye masrafını oluşturur.

İşletme ve bakım ( O&M ) masrafları, aynen fosil yakıtlı santrallerde olduğu gibi sabit masraflar ile işletme süresi ile ilgili orantılı masraflardan oluşur.

Yakıt masrafları, Uranyum temini, bunun uygun şekillere dönüştürülmesi ( UF6 ), gerekiyor ise zenginleştirme, yakıt imalatı gibi ön masraflar ile kullanılmış yakıtların depolanması, taşınması, gerekiyor ise yeniden işleme tabi tutulması ve nükleer atıkların idaresi gibi arka masraflardan oluşur.

2000

1500

1000

500

1000                      2000                      3000                        4000

ŞEKİL 2

Bir PWR santralinde tesis masraflarının dökümü şöyledir :

Direkt masraflar:

-                  Santral yeri temini ve belirlenmesi

-                  Yapılar ve binalar,

- Nükleer ada, Reaktör sistemi,

- Türbin - Jeneratör binası tesisatı,

- Kontrol ve Elektrik tesisatı,

- Santralin geri kalan elektrik tesisatı,

Dolaylı masraflar:

- Alıcının genel idari masrafları ,

- Müşavir Mühendislik hizmetleri,

- Alıcının inşaatla ilgili masrafları ,

- Eğitim ve Staj giderleri,

- Yedek parça stoku ,

- Bilinmeyen masraflar,

Parasal masraflar:

- İnşaat süresince eskalasyon ,

- İnşaat süresince faiz ,

- Santralin kapatılma masrafları ,

İşletme ve Bakım ( O&M ) masrafları:

Nükleer santrallerin çoğunda O&M masraflarının %90 ila % 100’ ü sabit masraflardan oluşmaktadır. O&M masraflarının 2030 yılına kadar olan projeksiyonunda Fransa, İngiltere ve Çin dışındaki ülkelerde değişmeyeceği varsayılmıştır. Fransada önemli artışlar öngörülmetedir. ABD’ de Avrupa ve Japonya’ ya kıyasla güvenlik nedeni ile iki misli personel çalıştırılmaktadır ve ücretler fazladır. Bu ülkede üretim maliyetinin %35 kadarı personel masrafıdır. Kömür santrallerinde bu oran %20’ dir.

Yakıt      Masrafları:

“Nükleer Yakıt Çevrimi” masrafları ülkeden ülkeye değişik olup,ülkenin politikasına ve kullanılan reaktör tipine bağlıdır. Yakıt çevriminin ön ve arka olmak üzere ik cephesi vardır. Buna göre yakıt masrafları da “ön masraflar” ve “arka masraflar” olarak iki kısma ayrılır.

Ön masraflar, doğal uranyum temini, uygun şekillere dönüştürülmesi gerekiyor ise zenginleştirilmesi ve yakıt imalatı masrafından oluşur. Bu masraflar yakıt reaktöre girmeden aylarca önce başlar.

Arka masraflar, kullanılmış yakıtın depolanması, taşınması, gerekiyor ise “reproses” işlemine tabi tutulması, nükleer artıkların idaresi masraflarından oluşur ve yakıt reaktörden çıktıktan sonra yıllarca sürer.

1285 MWe net gücündeki ve 1350 MWe gross gücündeki PWR tipi KWU santralin elektrik üretim maliyetini hesaplayın.

VERİLENLER:

Uranyum griş zenginliği = Np = %3.25

Kuyruk malzemesi zenginliği = Nw = 0.322

Yanma oranı    = Bu = 33000 MG/ton

Özgül güç    = Ps = 36 kWt/kg

Termik verim    = n t = %33

Şebeke yük faktörü = Lf = %75

İnşaat süresi = 7 yıl

Reel iskonto oranı      = r = %5

Eskalasyon    oranı        = r = %5

Faiz oranı    = i = %6

Amortisman ömrü    = 30 yıl

İnşaat süresince yatırım harcamaları dağılımı :

1.yıl    = %6            2. yıl    = %13                  3.yıl = %22                4.yıl = %14

5.yıl = %19            6.yıl = %18                    7.yıl = %8

İnşaat başlangıcı ve servise girme tarihleri : 1-1-1997    ve 1-1-2003’ dür.

Santralin brim tesis bedeli 1400$/kWe değeri alındı ( şekil 2 den ).

Fiziki    santral direkt tesis bedeli :

Id = 1400*1285*1000 = 1799 M$’ dir.

İnşaat    Süresince Eskalasyon ve Faiz hesapları                      e = %5      ,          i = %6

Harcama                Eskalasyonsuz                Eskale Edilmiş                Eskalasyon        Eskale Edilmiş            Faiz

Yıl Sonu              Dağılımı                    Harcama Planı                Harcama planı                Yükü                          Harcama+Faiz            Yükü

%                                M$                                                        M$                                                      M$                                  T ( t )    M$                          M$

1997                                6                                          107.94                                          113.34                                              5.4                                          160.775                          47.44

1998                                13                                      233.87                                          257.85                                            23.98                                    345.06                              87.21

1999                                22                                      395.78                                          458.165                                        62.385                                578.43                            120.27

2000                                14                                      251.86                                          306.14                                            54.28                                    364.62                                58.48

2001                                19                                      341.81                                          436.26                                            94.44                                    490.17                                53..93

2002                                18                                      323.82                                          433.95                                          110.13                                  459.987                            26.037

2003                                  8                                        143.92                                          202.51                                              58.59                                  202.51                                  0

TOPLAM                100                                    1799                                                2208.2                                            409.2                                  2601.55                            393.35

TABLO 6

Santralin servisten çıkarılması masrafı olarak, fiziki santral yatırım bedelinin %10’ u kadar bir harcamanın ömür sonunda yapılacağı varsayılırsa, bu harcamanın işletmeye geçiş tarihi itibariyle değeri :

1799*0.1*( 1.05 )-30 =41.61M$    olur.

Doğal Uranyum eşdeğeri :

U= ( N p – N w ) / ( N f – N w ) =    ( 3.25 – 0.322 ) / ( 0.71 – 0.322 ) = 7.54 kgD.U/kgZ.U

N p    = zengin Uranyumun U235 izotopu yüzdesi (zenginlik)

N u      = doğal Uranyumun U235 izotopu yüzdesi

N w      = dışarı atılan kuyruk malzemesi zenginliği (%0.2 veya %0.322)

İzotopik potansiyeller

V f    = (2*Nf – 1 ) l n [ N f / ( 1 – N f    ) ] = ( 2*0.0071 – 1 ) [ ln 0.0071 / ( 1 – 0.0071 )]

V f    =4.87

V p    = (2*N f – 1 ) l n [ N f / ( 1 – N p ) ] = ( 2*0.0325 – 1 ) [ ln 0.0325 / ( 1 – 0.0325 )]

V p =3.17

V w    = (2*Nw – 1 ) l n [ N w / ( 1 – N w ) ] = ( 2*0.00322 – 1 )[ ln 0.00322 / ( 1 – 0.00322 )]

Vw    = 5.67

Ayırma işi ünitesi

W = 1*Vp+ ( U – 1 )Vw – U V f = 1*3.17+ 6.54*5.67 – 7.54 *4.86 = 3.61kg SWU

F u=80 $/kg U      ,      F ç =7 $/kg U      ,      F z=128 $/kg SWU      ,      F i=250 $/kg U

Zengin Uranyum fiyatı,

F z u = U*F u+U*F ç+W*F z+F i= 7.54*(80+7)+3.61*128+250=1368 $/kg Z U

Reaktörün brüt gücü,

1285+65= 1350 MW e    [iç tüketim 65 Mwe alındı ]

İlk    yakıt yükü,

Y= N e / ( P s* ) = 1350 / ( 36* 0.33 ) = 113.6 ton Z.U.

İlk yakıt yükü maliyeti,

113.6*1000*1368 = 155.4*106 $

Ödemenin 2000 yılında yapılacağı varsayılarak, bu tarihe kadar olan eskalasyon ve ödeme tarihinden işletmeye geçiş tarihine kadar olan faiz yükü de dikkate alınırsa inşaatın bitiş tarihi itibariyle ilk yakıt yükü masrafı,

155.4 * (1.05)3 * (1.06 )3 = 214.26 M$        olur.

Toplam yatırım masrafı

Kuruluş masrafları            =            1799              M$

Eskalasyon yükü                =                409.2        M$

Faiz yükü                                      =                393.35    M$

Kapatma masrafları      =                   41.63      M$

İlk yakıt yükü                        =                214.26      M$

TOPLAM                                =              2857.44    M$

Yıllık elektrik enerjisi üretimi,

E e = 8760*1285*1000*0.75 = 8.44*10^9 kWeh/yıl

Amortisman faktörü,

==0.0727

Sabit masraflar katsayısı,

### Amortisman                                      0.0727

Ara değişmeler                              0.0033

Sigorta masrafları                        0.0070

0.830

Yatırım masrafı,

C k = 2857.44*0.083 = 237.168 M$/Yıl

Birim enerji başına yatırım maliyeti ,

g k      =    =28.1mills/kW e h

Enerji maliyetinin O&M Hissesi :

Referans gösterilen santraller için verilen O&M massraflarının ortalaması olan 55 $/kWeYıl                                  değerinin kullanılması uygundur.

Yıllık O&M masrafı ,

Cm = 55*1285*1000= 70.68*106 $/Yıl

Brim enerji başına O&M maliyeti,

g m    =     =8.38 mills/kWeh          olur.

Yakıt çevrim maliyetinin hissesi:

Yıllık yakıt tüketimi,

N e*L f*365                    1350*0.75*365

y =                                                    =                                                                =      33.94 ton/Yıl

t * Bu                          0.33*3300

Yıllık yakıt maliyeti,

y*F z u = 33.94*1000*1368 = 46.5*106    $/Yıl

Brim enerji başına yakıt maliyetinin hissesi,

46.5*109

g f    =                                              =      5.51 mills/kWeh

8.44*109

Bu değere arka masraflar olarak 2mills/kWeh ve zaman faktörünün etkisi olarak 0.8 mills/kWeh eklenir.

G f    = 5.51+2+0.8=8.31 mills/kWeh

Birim enerji başına toplam maliyet :

g = g k + g m + g f    = 28.1 + 8.38 +8.3 = 44.78 mills/kWeh olarak bulunur.

Bir      Değere Getirilmiş Masraflar ( Levelised Cost ) Metodu

Santralin servise girme tarihi itbariyle (1-1-2004) toplam yatırım bedeli ( I k ); ilk yakıt yükü,kapatma masrafları, inşaat süresince faiz ve eskalasyon yükü de dahil olmak üzere 2857.44 M$’ dır. Kredi olarak kullanılan bu miktarın geri ödenmesi santralin servise girme tarihinden itibaren santral ömrü boyunca sabit yıllık sermaye masrafı metodu ile yapılırsa, sabit yıllık sermaye masrafı veya amortisman bedeli,

C k = I k* =2875.44= 207.7 M$

İşletme rejimi için müşterek kabuller esas alınarak, %75 denge yük faktörü için,

1.Yıl                                                5000 saat/yıl

2.Yıl                                                6000 saat/yıl

3.Yıl ve sonrası              6600 saat/yıl

Yukarıdaki yük faktörlerine göre yıllık satılabilir elektrik enerjisi miktarı,

1.Yıl                                                  E e =1285*1000*5000=6.42*10^9 kWeh/Yıl

2.Yıl                                                  E e =1285*1000*6000=7.71*10^9 kWeh/Yıl

3.Yıl ve sonrası                  E e    =1285*1000*6600=8.48*10^9 kWeh/Yıl

Yıllık    İletme ve Bakım ( O&M ) Masrafları :

Yıllık O&M masrafları = C m = 70.68 M$ idi. Bu masraflarda yıllara göre aşağıdaki gibi bir eskalasyon ön görülmüştür.

Yıl                                      2004                            2014                              2024                                   2034

Eskalasyon                      1                                      1.1                                  1.2                                          1.3

Yıllık O&M              70.68                      77.75                              84.82                                91.88

M$

Yakıt masrafları

Yıllık yakıt tüketimi,

Y Z U =33.94 ton/Yıl idi.

Doğal Uranyum eşdeğeri ,

YD U = YZ U * U = 33.94*7.54 = 255.91 ton/Yıl

U3 O8    miktarı,

M (U3 O8 )

y ( U3 O8 ) =                                                    * y D U    =    1.179*251.76    =    296 .82 ton/Yıl

M ( D U )

Yakıt masraflarında ileriye dönük reel eskalasyon olmadığı kabul ediliyor. Arka masraflar için      520 $/kgU alınarak yıllık yakıt masrafı hesabı aşağıda yapılmıştır.

U 3 O 8 temini                  = 296.82 *103 (kg/Yıl) * 80 ($/kg) =23.74*106 ($/Yıl)

Çevirme                                    = 251.76 * 103 (kg/Yıl) * 7 ($/kg)        =1.76*106 ($/Yıl)

Zenginleştirme                = 33.39*103 (kg/Yıl) * 3.61(kgSWU/ kg) * 128 ($/kgSWU)

Zenginleştirme                =    15.43* 106 ($/Yıl)

İmalat                                                    = 33.39 * 1000 (kg/Yıl) * 250 ($/kg)    = 8.35*10^6 ($/Yıl)

Arka masraflar                          = 33.39 *1000 (kg/Yıl) * 520 ($/kg)      = 17.36*10^6 ($/Yıl)

Tek geçişli çevrim yakıt masrafları toplamı                                                            66.64 ($/yıl)

KAYNAK KİTAP

ENERJİ    MALİYETİ (Y.T.Ü. YAYINI)