Yıllık    İletme ve Bakım ( O&M ) Masrafları :

Yıllık O&M masrafları = C m = 70.68 M$ idi. Bu masraflarda yıllara göre aşağıdaki gibi bir eskalasyon ön görülmüştür.

Yıl                                      2004                            2014                              2024                                    2034

Eskalasyon                      1                                      1.1                                  1.2                                          1.3

Yıllık O&M              70.68                      77.75                              84.82                                91.88

M$

Yakıt masrafları

Yıllık yakıt tüketimi,

Y Z U =33.94 ton/Yıl idi.

Doğal Uranyum eşdeğeri ,

YD U = YZ U * U = 33.94*7.54 = 255.91 ton/Yıl

U3 O8    miktarı,

M (U3 O8 )

y ( U3 O8 ) =                                                    * y D U    =    1.179*251.76    =    296 .82 ton/Yıl

M ( D U )

Yakıt masraflarında ileriye dönük reel eskalasyon olmadığı kabul ediliyor. Arka masraflar için      520 $/kgU alınarak yıllık yakıt masrafı hesabı aşağıda yapılmıştır.

U 3 O 8 temini                  = 296.82 *103 (kg/Yıl) * 80 ($/kg) =23.74*106 ($/Yıl)

Çevirme                                    = 251.76 * 103 (kg/Yıl) * 7 ($/kg)        =1.76*106 ($/Yıl)

Zenginleştirme                = 33.39*103 (kg/Yıl) * 3.61(kgSWU/ kg) * 128 ($/kgSWU)

Zenginleştirme                =    15.43* 106 ($/Yıl)

İmalat                                                    = 33.39 * 1000 (kg/Yıl) * 250 ($/kg)    = 8.35*10^6 ($/Yıl)

Arka masraflar                          = 33.39 *1000 (kg/Yıl) * 520 ($/kg)      = 17.36*10^6 ($/Yıl)

Tek geçişli çevrim yakıt masrafları toplamı                                                            66.64 ($/yıl)

KAYNAK KİTAP

ENERJİ    MALİYETİ (Y.T.Ü. YAYINI)